Lab0 & Lab0.5 实验报告：最小内核移植（RISC-V → SW64）

一、实验目的

1. 了解操作系统开发实验环境，学会使用 Linux 基本命令、Vim 编辑器、qemu 模拟器

2. 掌握 SW 交叉编译器（swgcc）的配置与使用

3. 理解 Makefile 规则与编译链接流程

4. 掌握将 RISC-V 架构的 uCore 内核移植到 SW64 架构的方法

5. 理解 SW64 架构的 GP 寄存器、内核地址映射（DTB miss / ITB miss 处理）

6. 构建最小内核，实现内核打印输出到内存打印区

二、实验环境

编译器：`sw_64sw6b-sunway-linux-gnu-gcc`（SW64 交叉编译器）

模拟器：`qemu-system-sw64`（qemu v6.2.0-sw-temp 分支）

机器模型：`core3`，单核，512M 内存

内核入口地址：`0xffffffff80910000`

内核打印区：`[0xffffffff80700000, 0xffffffff80700000 + 1M)`

三、实验原理

3.1 RISC-V64 与 SW64 的关键差异

| 特性 | RISC-V64 | SW64 |
| --- | --- | --- |
| 页大小 | 4K（PGSHIFT=12） | 8K（PGSHIFT=13） |
| 固件 | OpenSBI（提供打印、定时器等接口） | 无固件，qemu 直接加载内核，Hmcode 跳转到入口 |
| 内核入口地址 | 0x80200000 | 0xffffffff80910000 |
| ELF 格式 | elf64lriscv | elf64sw_64 |
| Code Model | medany | 无需此选项 |
| 硬件除法 | 支持 | 不支持，需要软件模拟（__divlu/__remlu 等） |
| GP 寄存器 | 不使用 GP 相对寻址 | 使用 $gp(29) 进行全局变量寻址 |

3.2 SW64 内核地址映射机制

内核虚拟地址 0xffffffff80700000 能够映射到物理地址 0x700000，依赖以下机制：

DTB miss（Data TLB miss）：CPU 访问数据时若 TLB 未命中，触发 DTB miss 异常。Hmcode 查找页表填充 TLB 条目。

ITB miss（Instruction TLB miss）：CPU 取指时若 TLB 未命中，触发 ITB miss 异常。入口代码在 Hmcode 的 `entry/itbm_single_k.S` 中。

内核虚拟地址的高位（0xffffffff...）表明这是内核空间地址，对应"核心脱靶"而非"用户脱靶"的处理路径。

3.3 GP 寄存器原理

SW64 采用 GP-relative 寻址方式访问全局变量和函数：

`$gp`（r29）指向 GOT（Global Offset Table）基址

`ldgp $29, 0($27)` 指令：利用 `$27` 中的当前 PC 值计算 GP 值

`$27` 作为返回地址寄存器，在 `br` 指令后保存下一条指令地址

3.4 从汇编到 C 环境的三步骤

1. 获取正确的 GP：通过 br $27, 1f + ldgp $29, 0($27) 序列设置 $gp

2. 构建栈：用 ldi $30, bootstacktop 将栈顶地址装入 $sp（r30）

3. 跳转 C 函数：call $26, kern_init 跳转到 C 入口

四、实验步骤与代码修改

4.1 删除 RISC-V 相关文件

删除以下不再需要的 RISC-V（OpenSBI）相关文件：

libs/sbi.c 和 libs/sbi.h：SBI 固件调用接口

kern/driver/console.c 和 kern/driver/console.h：基于 SBI 的控制台输入输出

保留 libs/riscv.h 作为参考，但不再 `#include`

4.2 Makefile 修改

Makefile 的关键修改：

# 交叉编译器切换

GCCPREFIX := sw_64sw6b-sunway-linux-gnu-

# QEMU 切换

QEMU := qemu-system-sw64

# 移除 riscv 专属编译选项（-mcmodel=medany 在 SW 上不被识别）

CFLAGS  := -std=gnu99 -Wno-unused -Werror

# 链接器仿真模式切换

LDFLAGS	:= -m elf64sw_64

# 移除不存在的目录（driver、trap、debug、arch）

KINCLUDE += kern/mm/ kern/libs/

KSRCDIR  += kern/init kern/libs kern/mm

此外新增了除法辅助目标文件的链接：

# SW64 无硬件除法，加入预编译的软件除法 .o 文件

KOBJS += libs/__divlu.o libs/__remlu.o libs/__divwu.o libs/__remwu.o

QEMU 运行命令改为：

qemu: $(kernel)

$(V)$(QEMU) -smp 1 -machine core3 -m 512m -kernel $(kernel) -monitor stdio

4.3 页大小修改

kern/mm/mmu.h：

#define PGSIZE    8192    // 4K → 8K

#define PGSHIFT    13     // 12 → 13

4.4 entry.S 移植（RISC-V 汇编 → SW64 汇编）

这是整个实验最关键的步骤。kern/init/entry.S 从 RISC-V 汇编改写为 SW64 汇编：

修改前（RISC-V）：

kern_entry:

la sp, bootstacktop    // RISC-V 伪指令，加载地址到 sp

tail kern_init         // RISC-V 尾调用，跳转到 kern_init

修改后（SW64）：

kern_entry:

.prologue 0

br $27, 1f             // 将返回地址存入 $27，跳转到标签 1

1:  ldgp $29, 0($27)       // 加载 GP 值，实现 GP-relative 寻址

ldi $30, bootstacktop  // 将栈顶地址加载到 $sp（r30）

call $26, kern_init    // 调用 C 入口函数

.end kern_entry

指令说明：

`br $27, 1f`：无条件跳转到前向标签 `1`，同时将返回地址存入 `$27`

`ldgp $29, 0($27)`：从 `$27` 计算 GP 值并存入 `$gp`（r29）

`ldi $30, bootstacktop`：立即寻址加载栈顶符号地址到 `$sp`（r30）

`call $26, kern_init`：调用 C 函数 `kern_init`，返回地址存入 `$26`（ra）

栈空间定义（位于 .data 段，按 8K 页对齐）：

.align PGSHIFT

.global bootstack

bootstack:

.space KSTACKSIZE      // KSTACKSIZE = 2 × 8K = 16KB

.global bootstacktop

bootstacktop:

4.5 链接脚本修改

tools/kernel.ld 的关键修改：

OUTPUT_FORMAT("elf64-sw_64")       // 输出格式

OUTPUT_ARCH(sw_64)                  // 目标架构

ENTRY(kern_entry)                   // 入口符号

BASE_ADDRESS = 0xffffffff80910000;  // 入口地址（与 Linux 内核一致）

SECTIONS {

. = BASE_ADDRESS;

.text : { *(.text.kern_entry .text ...) }

// ...

. = ALIGN(0x2000);              // 8K 对齐（而非 4K）

.got : { *(.got) *(.got.*) }    // GOT 表（SW64 GP 寻址必需）

.data : { *(.data) ... }

.sdata : { *(.sdata) ... }      // 短数据段

/DISCARD/ : { ... }             // 丢弃调试信息等无用段

}

4.6 do_div 宏移植

创建 libs/sw.h，将 do_div 宏从已删除的 riscv.h 中拷贝过来：

#define do_div(n, base) ({                      \

int __res;                                  \

__res = ((unsigned long)n) % (unsigned)base;\

n = ((unsigned long)n) / (unsigned)base;    \

__res;                                      \

})

在 printfmt.c 中将 #include <riscv.h> 改为 #include <sw.h>。

4.7 内核打印实现

libs/stdio.h 中定义打印区常量：

#define KERNEL_PRINTK_BUFF_BASE  0xffffffff80700000UL  // 内核打印虚拟地址

#define KERNEL_PRINTK_BUFF_SIZE  0x100000UL            // 1MB

kern/libs/stdio.c 实现字符级写打印区：

static unsigned long printk_offset = 0;

static void cputch(int c, int *cnt) {

char *buf = (char *)(KERNEL_PRINTK_BUFF_BASE + printk_offset);

if (printk_offset >= (KERNEL_PRINTK_BUFF_SIZE - 1)) {

printk_offset = 0;

buf = (char *)KERNEL_PRINTK_BUFF_BASE;

}

*buf = (char)c;

printk_offset++;

(*cnt)++;

}

每个字符直接写入虚拟地址 0xffffffff80700000 + offset，CPU 通过 DTB miss → Hmcode 页表填充将虚拟地址转换为物理地址 0x700000 + offset。不再依赖 OpenSBI 的 sbi_console_putchar。

4.8 清理 console 相关代码

kern/libs/stdio.c 中：

移除 `#include <console.h>`

移除 `cputchar()` 对 `cons_putc()` 的调用，改为直接写内存打印区

移除 `getchar()` 对 `cons_getc()` 的依赖（最小内核对控制台输入暂不支持）

4.9 最终目录结构

lab0/

├── kern/

│   ├── init/

│   │   ├── entry.S          # SW64 汇编入口

│   │   └── init.c           # C 入口 kern_init()

│   ├── libs/

│   │   └── stdio.c          # 内核打印（写内存打印区）

│   └── mm/

│       ├── memlayout.h      # 打印区地址定义

│       └── mmu.h            # 页大小定义（8K）

├── libs/

│   ├── defs.h               # 基本类型定义

│   ├── error.h              # 错误码

│   ├── printfmt.c           # 格式化打印

│   ├── readline.c           # 行读取

│   ├── stdarg.h             # 变参宏

│   ├── stdio.h              # 打印区常量 & 接口声明

│   ├── string.c             # 字符串/内存操作

│   ├── string.h

│   ├── sw.h                 # do_div 宏

│   ├── __divlu.o            # 64位无符号除法

│   ├── __remlu.o            # 64位无符号取余

│   ├── __divwu.o            # 32位无符号除法

│   └── __remwu.o            # 32位无符号取余

├── Makefile

└── tools/

├── function.mk

└── kernel.ld            # SW64 链接脚本

五、遇到的问题与解决方案

问题 1：riscv 文件清理不彻底

现象：make 时报 fatal error: sbi.h: No such file or directory、console.h: No such file or directory

原因：只是删除/修改了一部分文件，但还存在引用链：

`kern/driver/console.c` 引用了 `sbi.h`

`kern/libs/stdio.c` 引用了 `console.h`

`Makefile` 中 `KINCLUDE` 和 `KSRCDIR` 仍包含 `kern/debug/`、`kern/driver/`、`kern/trap/`、`kern/arch/` 等已不存在的目录

解决方案（按错误出现顺序逐一解决）：

1. 删除 kern/driver/console.c 和 console.h

2. 删除 libs/sbi.c 和 libs/sbi.h

3. 从 kern/libs/stdio.c 中移除 #include <console.h>，删除 cons_putc()、cons_getc() 调用

4. 从 Makefile 中移除不存在的目录，只保留 kern/init、kern/libs、kern/mm

5. 新增 libs/sw.h 替代 riscv.h 中的 do_div 宏

问题 2：swgcc 编译器配置不到位

现象：sw_64sw6b-sunway-linux-gnu-gcc: error: unrecognized command line option '-mcmodel=medany'

原因：Makefile 中 CFLAGS 仍保留了 RISC-V 的 -mcmodel=medany 编译选项，SW64 交叉编译器不识别此选项。

解决方案：从 CFLAGS 中移除 -mcmodel=medany：

# 修改前

CFLAGS := -mcmodel=medany -std=gnu99 -Wno-unused -Werror

# 修改后

CFLAGS := -std=gnu99 -Wno-unused -Werror

问题 3：链接器仿真模式错误

现象：sw_64sw6b-sunway-linux-gnu-ld: unrecognised emulation mode: elf64lriscv

原因：LDFLAGS 中仍使用 RISC-V 的链接器仿真模式。

解决方案：

# 修改前

LDFLAGS := -m elf64lriscv

# 修改后

LDFLAGS := -m elf64sw_64

问题 4：entry.S 指令编写不当（导致 p.log 为空）

现象：make 编译通过，qemu 成功加载内核，但 pmemsave 0x700000 1000 p.log 后 cat p.log 显示为空。

原因分析：这是整个实验中影响最大的问题。entry.S 的汇编代码有多处关键错误：

1. GP 设置缺失：RISC-V 原始代码直接 la sp, bootstacktop 后 tail kern_init，不需要设置 GP。但 SW64 架构中，访问全局变量（如 printk_offset、消息字符串等）依赖 GP-relative 寻址方式。如果没有正确设置 $gp（r29），C 代码中任何对全局变量的访问都会访问到错误地址，导致打印缓冲区偏移 printk_offset 无法正确读写。

2. 栈设置方式错误：RISC-V 用 la sp, bootstacktop（伪指令，展开为 auipc + addi），SW64 的正确方式是 ldi $30, bootstacktop（立即数加载到 $sp/r30）。

3. 跳转方式错误：RISC-V 用 tail kern_init（尾调用，不保留返回地址），SW64 的正确方式是先用 br $27, 1f + ldgp 设置好 GP 后，再用 call $26, kern_init（标准函数调用）。

具体的错误尝试记录：

初期尝试：直接模仿 RISC-V 结构，用 `ldi $30, label` 尝试加载地址，但未设置 GP → C 代码中全局变量访问崩溃

中期尝试：设置了 GP 但栈大小不对（未将 PGSHIFT 从 12 改为 13，栈只有 8KB 而非 16KB）

最终正确方案：参考 Linux 内核 `arch/sw/kernel/head.S` 的标准入口序列

最终正确的 entry.S 实现：

kern_entry:

.prologue 0

br $27, 1f

1:  ldgp $29, 0($27)       // ← 关键：设置 GP，否则全局变量不可用

ldi $30, bootstacktop   // ← 设置栈指针

call $26, kern_init     // ← 调用 C 入口

.end kern_entry

问题 5：硬件除法缺失

现象：

obj/libs/printfmt.o: undefined reference to `__remlu'

obj/libs/printfmt.o: undefined reference to `__divlu'

原因：SW64 没有硬件除法指令，do_div 宏中的 % 和 / 运算需要编译器导出为 __remlu、__divlu 等辅助函数，这些函数需要用汇编手动实现。

解决方案：从 Linux 内核 arch/sw_64/lib/divide.S 编译生成四个 .o 文件（__divlu.o、__remlu.o、__divwu.o、__remwu.o），拷贝到 libs/ 目录，并在 Makefile 中链接：

KOBJS += libs/__divlu.o

KOBJS += libs/__remlu.o

KOBJS += libs/__divwu.o

KOBJS += libs/__remwu.o

六、运行验证

编译

make

# 输出：

# + cc kern/init/entry.S

# + cc kern/init/init.c

# + cc kern/libs/stdio.c

# + cc libs/string.c

# + cc libs/printfmt.c

# + cc libs/readline.c

# + ld bin/kernel

运行

make qemu

# 或手动：

./qemu-system-sw64 -smp 1 -machine core3 -m 512m -kernel bin/kernel -monitor stdio

验证打印输出

# 在 QEMU 控制台中：

pmemsave 0x700000 1000 p.log

# 在另一个终端：

cat p.log

# 预期输出：

# (THU.CST) os is loading ...

七、实验总结

本次实验完成了将 uCore 最小内核从 RISC-V64 架构移植到 SW64 架构的全过程，核心工作包括：

1. 架构适配：编译器、链接器、编译选项的全面切换

2. 入口代码改写：entry.S 从 RISC-V 汇编移植为 SW64 汇编，理解并正确设置 GP 寄存器是实现成功的关键

3. I/O 重定向：将基于 OpenSBI 的字符输出改为直接写内核打印区（模拟 Linux 内核的 sw64_printk 机制）

4. 链接脚本定制：适配 SW64 的 ELF 格式、入口地址、GOT 表对齐要求

5. 软件除法：处理 SW64 无硬件除法的问题

核心教训：

entry.S 的移植是整个实验最关键的步骤，GP 寄存器的正确设置决定了 C 代码能否正常运行。如果 GP 设置错误，全局变量的读写（包括打印缓冲区偏移量）都会访问错误地址，导致 p.log 为空。

RISC-V 残留代码/文件的清理需要彻底、系统地进行，每个 `#include` 引用链都需要追溯处理。

编译器配置不仅包括 GCCPREFIX 的切换，还包括架构特有编译选项（如 `-mcmodel=medany`）的清理。