## 实验准备

请先阅读 http://172.16.137.139/ucoreonrv/guidebook/_book/Lab1/。

### 实验目标

- 了解cpu的中断机制。

- 了解SW是如何支持中断的，hmcode中中断的入口和处理过程。

- 了解SW上内核如何注册内核中断入口。

- 了解SW上内核中断处理如何进行保留恢复的。

- 了解SW上内核中断是如何返回的。

- 了解SW上如何控制时钟中断的产生的。

- 了解SW是如何区分不同中断的。

- 了解cpu的异常机制（以非法指令为例）。

- 了解SW是如何报告非法指令的，hmcode中非法指令的入口和处理过程。

- 了解SW上内核如何注册非法指令处理入口。

- 了解SW上非法指令处理如何进行保留恢复的。

### 实验内容

## 一、基本概念

中断（interrupt）机制，就是不管CPU现在手里在干啥活，收到“中断”的时候，都先放下来去处理其他事情，处理完其他事情可能再回来干手头的活。当操作系统允许cpu响应中断后，每当执行完一条指令，cpu都要检查中断引脚是否有效，如果有效，cpu将处理中断，处理完中断后，然后再返回执行下一条指令。执行下一条指令时，cpu通用寄存器的值不能被破坏，必须和被中断前的值保持一致。

## 二、HMCODE中对中断的处理

查看《Core3B 核心软件接口手册》 2.2.2异常和中断入口 可知

非核间中断入口是Interrupt1，对应hmcode-stable中的entry/interrupt1.S，public/host_interrupt1.S

8     pri_rcsr    p5, CSR__INT_STAT           //读取中断状态寄存器

15     srl     p5, CSR__INT_STAT__TIMER__S, p7     //判断TIMER中断

16     blbs        p7, host_interrupt1_timer

64     /*内部TIMER中断:*/

65 host_interrupt1_timer:

66     pri_stl/p   p23, VC__STACK_PC(vcpucb)       //保存PC

67     ldi     p7, OSF_A0_INT__CLK(r31)

68     pri_stl/p   p7, VC__NEW_A0(vcpucb)          //保存中断类型到A0

69

70     ldi     p7, 1(r31)

71     sll     p7, CSR__INT_STAT__TIMER__S, p7

72     pri_wcsr    p7, CSR__INT_CLR            //清除时钟中断标志

73     imemb

74

75     br      r31, host_interrupt1_sys_int        //跳转到中断统一入口

216 host_interrupt1_km:

217     pri_wcsr    r31, CSR__IER               //设置关中断

218

219     and     p23, 1, p20

220     sll     p20, OSF_PS__CM__S, p20

221

222     ldi     r30, (0-OSF_FRM__SIZE)(r30)         //分配栈空间

223

224     stl     p20, OSF_FRM__PS(r30)           // 保留原来的中断优先级

225     stl     r18, OSF_FRM__A2(r30)           // save a2

226     pri_ldl/p   p20, VC__STACK_PC(vcpucb)           // 1.39 get exc_addr back

227     stl     r29, OSF_FRM__GP(r30)           // save gp

228

229     stl     r16, OSF_FRM__A0(r30)           // save a0

230     stl     r17, OSF_FRM__A1(r30)           // save a1

231     bic     p20, 3 , p20

232     stl     p20, OSF_FRM__PC(r30)           // 1.39 save exc_addr

在host_interrupt1.S中首先访问相关的CSR，确定当前需要处理的中断（有可能有多个不同的中断，按照判断顺序确定不同的优先级）。
本实验上暂时只关注时钟中断。

8 读取中断状态寄存器。

15 如果是时钟中断，中断状态寄存器中表示时钟中断的位会被置1，如果该位为1，表示产生了时钟中断。

67-68 OSF_A0_INT__CLK=9表示是时钟中断，记录到A0中，后续传递给操作系统。

include/osf_def.h：

96 /*

97  操作系统中栈空间成员存储顺序的定义:

98 */

99 #define OSF_FRM__PS             0x0000    // 运行模式和中断优先级

100 #define OSF_FRM__PC             0x0008    // PC值

101 #define OSF_FRM__GP             0x0010    // 全局指针

102 #define OSF_FRM__A0             0x0018    // A0

103 #define OSF_FRM__R16            0x0018

104 #define OSF_FRM__A1             0x0020    // A1

105 #define OSF_FRM__R17            0x0020

106 #define OSF_FRM__A2             0x0028    // A2

107 #define OSF_FRM__R18            0x0028

108 #define OSF_FRM__SIZE           0x0030    // 栈的深度大小

219-232 在栈上保存相关寄存器，r16,r17,r18被用来给os传递中断信息，会被破坏，所以需要保留，
中断会进入内核态处理，后续需要使用到内核态的gp(也叫kgp),如果是用户态产生中断，gp会被破坏，需要保存。
PS用来保存中断时的中断优先级和运行模式，PC用来保存中断时的pc。

233

234     pri_ldl/p   p23, VC__ENT_INT(vcpucb)        // get entry point

235     pri_ldl/p   r29, VC__KGP(vcpucb)            // get kgp

236     pri_ldl/p   r16, VC__NEW_A0(vcpucb)         // a0 <- type

237     pri_ldl/p   r17, VC__NEW_A1(vcpucb)         // a1 <- vector

238

239     pri_ldl/p   r18, VC__NEW_A2(vcpucb)         // a2 <- ptr to logout

240     beq     p23, host_interrupt1_error_nill_entry

241     bis     p23, 2, p23

242     pri_ret/b   p23

234 取出操作系统中断入口的地址。
235 取出kgp。
236 准备r16,r17,r18,这几个寄存器的内容在前面的代码中准备，时钟中断中有意义的只有r16, 所以前面的代码中只准备了r16,值为OSF_A0_INT__CLK。
241 跳转进入内核中断处理入口。

总结 ：在跳转到操作系统中断入口前，hmcode在内核栈上保存了一些寄存器和其他相关信息，读取了kgp和内核中断处理入口地址。

kgp和内核中断处理入口地址是从以vcpucb为基地址的内存区域中获取的，这两者的具体内容是由操作系统准备的，由操作系统负责将kgp和内核中断处理入口地址填写到vcpucb中去。

## 三、注册内核中断入口

SW的中断入口机制描述和其他架构都不同，其他架构一般通过idt来描述中断入口。linux中SW是用init_IRQ函数来进行注册的。

21 void __init

22 init_IRQ(void)

23 {

24     /*

25      * Just in case the platform init_irq() causes interrupts/mchecks

26      * (as is the case with RAWHIDE, at least).

27      */

28     wrent(entInt, 0);

32 }

28 将内核中断处理入口entInt填入vcpucb中，wrent是一条hmcall，进入hmcode的hmcalls/hmcall_wrent.S，根据传入的参数r16(entInt),r17(0)，将entInt写入VC__ENT_INT(vcpucb)。具体过程可以看hmcall_wrent.S源码。

kgp是在trap_init函数填入vcpucb中的。

1513 void

1514 trap_init(void)

1515 {

1516     /* Tell HMcode what global pointer we want in the kernel. */

1517     register unsigned long gptr __asm__("$29");

1518     wrkgp(gptr);

1519

1520     wrent(entArith, 1);

1521     wrent(entMM, 2);

1522     wrent(entIF, 3);

1523     wrent(entUna, 4);

1524     wrent(entSys, 5);

1525 }

1517 gptr用来表示r29, 方便对r29的访问。
1518 wrkgp是一条hmcall,hmcalls/hmcall_wrkgp.S 将gptr写入VC__KGP(vcpucb)。

1522 和之前的entInt类似，在vcpucb中写入entIF, entIF是处理异常指令的入口，在本实验中trap_init中暂时只关心entIF。
entArith、entMM, entUna和entSys可以不关心。

需要移植的内容：将init_IRQ ，trap_init移植到Ucore（注意，只移植提到的内容），wrent ，wrkgp相关的代码移植到libs/sw.h中。

## kern_init

lab1在kern_init中加入了以下代码。

23     const char *message = "(THU.CST) os is loading ...\n";

24     cprintf("%s\n\n", message);

25

26     print_kerninfo();

27

28     // grade_backtrace();

29

30     idt_init();  // init interrupt descriptor table

31

32     // rdtime in mbare mode crashes

33     clock_init();  // init clock interrupt

34

35     intr_enable();  // enable irq interrupt

36

37     asm volatile("ebreak"::);

30 初始化中断描述符表。

33 初始化时钟中断。

35 开启中断，之后就可以收到时钟中断进行处理了。

37 通过ebreak指令触发一个异常，使得cpu进入异常处理，这行代码只是用来做异常处理实验用的。

这四步都和架构相关，SW有自己不同的实现。

对应linux版的start_kernel中的实现。

530 asmlinkage __visible void __init start_kernel(void)

531 {

588     trap_init();

636     init_IRQ();

643     time_init();

650     local_irq_enable();

739 }

这两者是一致的。

linux中的start_kernel负责整个系统的初始化，相对比较复杂，查看smp_callin更方便理解。

smp_callin是每个非0核进入内核的第一个C入口函数。

103 /*

104  * Where secondaries begin a life of C.

105  */

106 void smp_callin(void)

107 {

108     int cpuid = smp_processor_id();

109

110     local_irq_disable();

111

112     enable_chip_int();

113

114     if (cpu_online(cpuid)) {

115         printk("??, cpu 0x%x already present??\n", cpuid);

116         BUG();

117     }

118     set_cpu_online(cpuid, true);

119

120     /* clear ksp, usp  */

121     wrksp(0);

122     wrusp(0);

123

124     /* Set trap vectors.  */

125     trap_init();

126

127     /* Set interrupt vector.  */

128     wrent(entInt, 0);

129

130     /* Get our local ticker going. */

131     smp_setup_percpu_timer(cpuid);

132

144     local_irq_enable();

163 }

124-131 是每个非0核初始化时的规定动作，0核的规定动作在start_kernel中完成。

因此Ucore中 idt_init()要被trap_init和wrent(entInt, 0)代替， intr_enable要被local_irq_enable代替。

## linux中的中断处理入口

arch/sw_64/kernel/entry.S：

107     .align 4

108     .globl entInt

109     .ent entInt

110 entInt:

111     SAVE_ALL

112     ldi $8, 0x3fff

113     ldi $26, ret_from_sys_call

114     bic $sp, $8, $8

115     mov $sp, $19

116     call    $31, do_entInt

117     .end entInt

111 保存寄存器。
112,114 为$8赋值，暂时可以不管。
113 准备返回地址。
116 进入中断处理的C函数入口。

SAVE_ALL

24     .macro SAVE_COMMON_REGS

25     ldi $sp, -PT_REGS_PS($sp)

26     stl $0, PT_REGS_R0($sp)

27     stl $1, PT_REGS_R1($sp)

28     stl $2, PT_REGS_R2($sp)

29     stl $3, PT_REGS_R3($sp)

30     stl $4, PT_REGS_R4($sp)

31     stl $28, PT_REGS_R28($sp)

32     stl $5, PT_REGS_R5($sp)

33     stl $6, PT_REGS_R6($sp)

34     stl $7, PT_REGS_R7($sp)

35     stl $8, PT_REGS_R8($sp)

36     stl $19, PT_REGS_R19($sp)

37     stl $20, PT_REGS_R20($sp)

38     stl $21, PT_REGS_R21($sp)

39     stl $22, PT_REGS_R22($sp)

40     stl $23, PT_REGS_R23($sp)

41     stl $24, PT_REGS_R24($sp)

43     stl $26, PT_REGS_R26($sp)

44     stl $27, PT_REGS_R27($sp)

45     stl $16, PT_REGS_TRAP_A0($sp)

46     stl $17, PT_REGS_TRAP_A1($sp)

47     stl $18, PT_REGS_TRAP_A2($sp)

48     .endm

73     .macro SAVE_CALLEE_REGS

74     stl $9, PT_REGS_R9($sp)

75     stl $10, PT_REGS_R10($sp)

76     stl $11, PT_REGS_R11($sp)

77     stl $12, PT_REGS_R12($sp)

78     stl $13, PT_REGS_R13($sp)

79     stl $14, PT_REGS_R14($sp)

80     stl $15, PT_REGS_R15($sp)

81     .endm

93     .macro SAVE_ALL

94     SAVE_COMMON_REGS

95     SAVE_CALLEE_REGS

96     .endm

最终在内核栈上生成的被保存的寄存器形成下面的数据结构：

10 /*

11  * This struct defines the way the registers are stored on the

12  * kernel stack during a system call or other kernel entry

13  */

14

15 struct pt_regs {

16     unsigned long r0;   //return value

17     unsigned long r1;

18     unsigned long r2;

19     unsigned long r3;

20     unsigned long r4;

21     unsigned long r5;

22     unsigned long r6;

23     unsigned long r7;

24     unsigned long r8;

25     unsigned long r9;   //callee register

26     unsigned long r10;

27     unsigned long r11;

28     unsigned long r12;

29     unsigned long r13;

30     unsigned long r14;

31     unsigned long r15;

32     /* r16 ~ r18 saved by hmcode */

33     unsigned long r19;

34     unsigned long r20;

35     unsigned long r21;

36     unsigned long r22;

37     unsigned long r23;

38     unsigned long r24;

39     unsigned long r25;

40     unsigned long r26;  //ra, ret address

41     unsigned long r27;  //call register

42     unsigned long r28;

43     unsigned long hae;

44 /* JRP - These are the values provided to a0-a2 by HMcode */

45     unsigned long trap_a0;

46     unsigned long trap_a1;

47     unsigned long trap_a2;

48 /* These are saved by HMcode: */

49     unsigned long ps;

50     unsigned long pc;

51     unsigned long gp;   //r29

52     unsigned long r16;

53     unsigned long r17;

54     unsigned long r18;

55 };

从pt_regs数据结构可以看出,除了r30（sp）没有被保存到栈上，其他寄存器都被保留了，r16-r18还被保留了两次，
sp为什么没有被保存呢？如果中断发生在内核态，中断处理借用了内核栈，中断返回后通过退栈会自动恢复sp。
如果中断发生在用户态，在hmcode中会切换用户栈到内核栈，此时用户栈被保存到vcpucb中了，也就完成了r30的保存。

## linux中的中断返回处理

继续分析arch/sw64/kernel/entry.S。
中断入口处理时提到，跳转c函数处理中断前，会将ret_from_sys_call放入r26, 中断处理函数调用结束后，ret指令就会跳转执行ret_from_sys_call。

222     .align 4

223 ret_from_sys_call:

233     ldl $0, PT_REGS_PS($sp)

234     and $0, 8, $0

235     beq $0, ret_to_kernel

244 restore_all:

245     RESTORE_ALL

246     sys_call HMC_rti

247

248 ret_to_kernel:

251     br restore_all

这段代码涉及到返回用户和返回内核不同的处理，在本实验中可以不关心。
只需要关注244-246。
245 RESTORE_ALL这里主要是load之前保存的寄存器，需要注意的是结尾是需要将栈恢复回去( ldi $sp, PT_REGS_PS($sp) )。
246 这时一条hmcall，负责将保存在栈上的pc取出，返回执行该pc。

## Ucore中的中断处理

Ucore中中断处理的入口在kernel/trap/trapentry.S中：

102 .align(2)

103 __alltraps:

104     SAVE_ALL

105

106     move  a0, sp

107     jal trap

108     # sp should be the same as before "jal trap"

109

110     .globl __trapret

111 __trapret:

112     RESTORE_ALL

113     # return from supervisor call

114     sret

181 /* *

182  * trap - handles or dispatches an exception/interrupt. if and when trap()

183  * returns,

184  * the code in kern/trap/trapentry.S restores the old CPU state saved in the

185  * trapframe and then uses the iret instruction to return from the exception.

186  * */

187 void trap(struct trapframe *tf) { trap_dispatch(tf); }

进入时保存寄存器，将栈上的struct trapframe 作为参数传递给trap函数，返回时恢复寄存器，通过特权指令返回。

Ucore中中断处理的特点是trap成为C函数的总入口，后续进入trap后再根据cause分类处理。

在Ucore实验中，我们将遵循这个处理方式，SW从hmcode进入内核时是分开的，依据不同的类型进入不同的入口entInt，entIF，但是还是进入同一个trap(C函数)。

具体做法如下：

6 struct pushregs {

7     uintptr_t r0;

8     uintptr_t r1;

9     uintptr_t r2;

10     uintptr_t r3;

11     uintptr_t r4;

12     uintptr_t r5;

13     uintptr_t r6;

14     uintptr_t r7;

15     uintptr_t r8;

16     uintptr_t r9;

17     uintptr_t r10;

18     uintptr_t r11;

19     uintptr_t r12;

20     uintptr_t r13;

21     uintptr_t r14;

22     uintptr_t r15;

23     uintptr_t a0;

24     uintptr_t a1;

25     uintptr_t a2;

26     uintptr_t r19;

27     uintptr_t r20;

28     uintptr_t r21;

29     uintptr_t r22;

30     uintptr_t r23;

31     uintptr_t r24;

32     uintptr_t r25;

33     uintptr_t r26;

34     uintptr_t r27;

35     uintptr_t r28;

36     uintptr_t cause;

37     uintptr_t ps;

38     uintptr_t pc;

39     uintptr_t gp;    //r29

40     uintptr_t r16;

41     uintptr_t r17;

42     uintptr_t r18;

43 };

44

45 struct trapframe {

46     struct pushregs gpr;

47 };

通过在pushregs多增加一个cause，在进入trap前，给cause赋不同的值来表示不同的类型，从而在trap函数中可以分类处理。
具体代码如下：

63     .globl entInt

64 .align(4)

65 entInt:

66     SAVE_ALL

67     ldi $16,0($31)

68     STORE $16, 29*REGBYTES($sp)

69     ldi $26, __trapret

70     mov $sp, $16

71     call $31, trap

74 .align(4)

75 entIF:

76     SAVE_ALL

77     ldi $16,3($31)

78     STORE $16, 29*REGBYTES($sp)

79     ldi $26, __trapret

80     mov $sp, $16

81     call $31, trap

67-68 entInt中将cause赋值为0，trap中判断到cause为0，表示是中断。中断处理函数从pushregs取出a0,a1,a2再进行处理。
77-78 entIF中将cause赋值为3，trap中断判断到cause非0，表示是异常，依据不用的cause值，调用相应的异常处理函数，需要的参数。
可以中pushregs中的a0，a1，a2中获取。

请按照这段代码的处理方式将trapentry.S和trap.c代码补充完整。

## 时钟中断

本实验以时钟中断为例，学习内核的中断处理流程。

16 int kern_init(void) {

29     trap_init();

30

31     clock_init();  // init clock interrupt

32

33     intr_enable();  // enable irq interrupt

33 打开cpu的中断使能,也就是进入hmcode操作CSR_IER。
31 中断必须要有中断源产生中断，时钟中断的中断源也是通过CSR控制的，具体接口wrtimer，对应hmcalls/hmcall_wrtimer.S。

对应手册中的描述

wrtimer已经做好封装，写0表示关闭时钟中断源，写其他值表示多久来一次时钟中断。

需要注意的是产生一次时钟中断后，就停止工作了，需要在时钟中断处理函数中再次调用wrtimer接口，触发下一次时钟中断，这也就是oneshot模式。

linux中的代码：

28     .set_next_event     = timer_next_event,

64 /*

65  * Program the next event, relative to now

66  */

67 static int timer_next_event(unsigned long delta,

68         struct clock_event_device *evt)

69 {

70     wrtimer(delta);

71     return 0;

72 }

delta计算公式是 cpufreq / NSEC_PER_SEC * delta_ns。

在本实验中，因为运行在tcg模式的qemu上，在具体实现上并不关心这个delta，写入任何非0值都是设置一个固定的定时器。
所以可以设置一个非0值就可以了。

在本实验中，在时钟中断处理函数中，对该中断的处理只是记录一下产生了多少次时钟中断而已。

## 异常处理

在本实验中，以断点和非法指令为例学习异常处理流程。

异常处理在进入内核入口后，和中断类似也需要进行寄存器的保留，退出时进行寄存器的恢复，这里就不重复了。

16 int kern_init(void) {

29     trap_init();

30

31     clock_init();  // init clock interrupt

32

33     intr_enable();  // enable irq interrupt

34

35     asm volatile("sys_call 0x80"::);

36     asm volatile(".long 0x7a000000"::);

37

38     // LAB1: CAHLLENGE 1 If you try to do it, uncomment lab1_switch_test()

39     // user/kernel mode switch test

40     // lab1_switch_test();

41     /* do nothing */

42     while (1)

43         ;

44 }

35 插入了SW的软件断点指令，这条指令是一个hmcall，具体实现在hmcalls/hmcall_bpt.S。

36 插入了一条SW上的非法指令，这条指令的操作码在SW上没有定义，所以非法。为什么这条指令非法，请查看SW指令手册搞明白。
非法指令hmcode入口在entry/opcdec.S。

两者在内核的入口都是之前注册的entIF ,只是在hmocde中跳往entIF时准备的r16不同，从而进行区分。断点r16=0, 非法指令r16=4。

在Ucore中的trap.c中，可以区分出来 从而进行不同的处理，在内核中暂时的处理仅仅打印一下，就返回了，效果相当于跳过这条指令，继续执行下一条。

87 void do_entIF(struct trapframe *tf) {

88     switch (tf->gpr.a0) {

89         case 0: /* breakpoint */

90             cprintf("breakpoint pc = %#lx\n",tf->gpr.pc-4);

91             break;

92         case 4: /*  opDEC */

93             cprintf("opDEC  pc = %#lx\n",tf->gpr.pc-4);

94             break;

95         default:

96             print_trapframe(tf);

97             break;

98     }

99 }

## 项目组成

.

├── kern

│   ├── debug

│   │   ├── assert.h

│   │   ├── kdebug.c

│   │   ├── kdebug.h

│   │   ├── kmonitor.c

│   │   ├── kmonitor.h

│   │   ├── panic.c

│   │   └── stab.h

│   ├── driver

│   │   ├── clock.c

│   │   ├── clock.h

│   │   ├── intr.c

│   │   └── intr.h

│   ├── init

│   │   ├── entry.S

│   │   └── init.c

│   ├── libs

│   │   └── stdio.c

│   ├── mm

│   │   ├── memlayout.h

│   │   ├── mmu.h

│   │   ├── pmm.c

│   │   └── pmm.h

│   ├── tags

│   └── trap

│       ├── trap.c

│       ├── trapentry.S

│       └── trap.h

├── lab1.md

├── libs

│   ├── defs.h

│   ├── __divlu.o

│   ├── __divwu.o

│   ├── error.h

│   ├── printfmt.c

│   ├── readline.c

│   ├── __remlu.o

│   ├── __remwu.o

│   ├── stdarg.h

│   ├── stdio.h

│   ├── string.c

│   ├── string.h

│   └── sw.h

├── Makefile

├── readme.md

├── setenv.sh

└── tools

├── function.mk

└── kernel.ld

## 问题一

wrent，wrkgp，wrtimer，swpipl按照linux中的实现都移植到libs/sw.h中了，

trapentry.S中需要包含sw.h 编译时报错了

+ cc kern/trap/trapentry.S

libs/sw.h: Assembler messages:

libs/sw.h:57: Error: syntax error

libs/sw.h:57: Error: syntax error

libs/sw.h:57: Error: syntax error

libs/sw.h:57: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `}'

libs/sw.h:58: Error: syntax error

libs/sw.h:58: Error: syntax error

libs/sw.h:58: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `}'

libs/sw.h:59: Error: syntax error

libs/sw.h:59: Error: syntax error

libs/sw.h:59: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `}'

libs/sw.h:60: Error: syntax error

libs/sw.h:60: Error: syntax error

libs/sw.h:60: Error: syntax error

libs/sw.h:60: Error: unknown opcode `return'

libs/sw.h:60: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `}

原因是trapentry.S中include 后，引入了c代码，导致编译错误。

研究了linux中的实现，linux中的include/asm/hmcall.h中的c代码实现如下：

60 #ifndef __ASSEMBLY__

68 #define __CALL_HMC_R0(NAME, TYPE)               \

69 static inline TYPE NAME(void)                   \

70 {                               \

71     register TYPE __r0 __asm__("$0");           \

72     __asm__ __volatile__(                   \

73         "sys_call %1 # " #NAME              \

74         : "=r" (__r0)                   \

75         : "i" (HMC_ ## NAME)                \

76         : "$1", "$16", "$22", "$23", "$24", "$25"); \

77     return __r0;                        \

78 }

202 #endif /* !__ASSEMBLY__ */

Makefile中对.C文件和.S文件的编译参数不同。
查看arch/sw_64/kernel/.entry.o.cmd 可以发现entry.S的编译flags中包含了-D__ASSEMBLY__，也就是定义了__ASSEMBLY__。

cmd_arch/sw_64/kernel/entry.o := sw_64sw6b-sunway-linux-gnu-gcc -Wp,-MD,arch/sw_64/kernel/.entry.o.d  -nostdinc -

isystem /usr/sw/swgcc710-cross-6b-9916/usr/lib/gcc/sw_64sw6b-sunway-linux-gnu/7.1.0/include -I./arch/sw_64/

include -I./arch/sw_64/include/generated  -I./include -I./arch/sw_64/include/uapi -I./arch/sw_64/include/

generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/kconfig.h -D__KERNEL__ -

D__ASSEMBLY__ -fno-PIE -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fshort-

wchar -Werror-implicit-function-declaration -Werror=return-type -Wno-format-security -std=gnu89 -fno-PIE -pipe -

ffixed-8 -mno-fp-regs -fno-jump-tables -fno-delete-null-pointer-checks -Wno-frame-address -Wno-format-truncation -

Wno-format-overflow -Wno-int-in-bool-context -O2 --param=allow-store-data-races=0 -Wframe-larger-than=2048 -fno-

stack-protector -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -fomit-frame-pointer -fno-var-tracking-

assignments -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -Wno-array-bounds -Wno-stringop-overflow -Wno-

restrict -Wno-maybe-uninitialized -fno-strict-overflow -fno-merge-all-constants -fmerge-constants -fno-stack-

check -fconserve-stack -Werror=implicit-int -Werror=strict-prototypes -Werror=date-time -Werror=incompatible-

pointer-types -Werror=designated-init   -c -o arch/sw_64/kernel/.tmp_entry.o arch/sw_64/kernel/entry.S

本质原因是Makefile中作了如下定义：

437 KBUILD_AFLAGS   := -D__ASSEMBLY__

438 KBUILD_CFLAGS   := -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs \

439            -fno-strict-aliasing -fno-common -fshort-wchar \

440            -Werror-implicit-function-declaration \

441            -Werror=return-type -Wno-format-security \

442            -std=gnu89

编译.S文件时用到了KBUILD_AFLAGS。

Ucore的Makefile规则比较简单,编译.S文件和.c文件使用相同的参数，无法为.S文件编译时增加-D__ASSEMBLY__。

+ cc kern/debug/kmonitor.c

sw_64sw6b-sunway-linux-gnu-gcc -Ikern/debug/ -std=gnu99 -Wno-unused -Werror -fno-builtin -Wall -O2 -nostdinc  -fno-stack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -Ilibs -Ikern/debug/ -Ikern/driver -Ikern/trap/ -Ikern/libs/ -Ikern/mm/ -Ikern/arch/ -c kern/debug/kmonitor.c -o obj/kern/debug/kmonitor.o

+ cc kern/trap/trap.c

sw_64sw6b-sunway-linux-gnu-gcc -Ikern/trap/ -std=gnu99 -Wno-unused -Werror -fno-builtin -Wall -O2 -nostdinc  -fno-stack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -Ilibs -Ikern/debug/ -Ikern/driver -Ikern/trap/ -Ikern/libs/ -Ikern/mm/ -Ikern/arch/ -c kern/trap/trap.c -o obj/kern/trap/trap.o

+ cc kern/trap/trapentry.S

为了解决该问题，在sw.h中还是用：

#ifndef __ASSEMBLY__

#endif

的方式将c语言的部分包含起来,在trapentry.S文件中，在include <sw.h> 之前加入#define __ASSEMBLY__。

## 问题二

qemu模拟执行非法指令时，qemu程序直接退出了。

需要修改一下qemu的代码，让其跳往hmcode处理，而不是退出。

index 5cb63db4b2..43163117ae 100644

--- a/target/sw64/helper.c

+++ b/target/sw64/helper.c

@@ -226,7 +226,9 @@ void sw64_cpu_do_interrupt(CPUState *cs)

CPUSW64State *env = &cpu->env;

switch (i) {

case EXCP_OPCDEC:

-        cpu_abort(cs, "ILLEGAL INSN");

+        i = 0xD80;

+        env->csr[EXC_PC] = env->pc - 4;

+       // cpu_abort(cs, "ILLEGAL INSN");

break;

case EXCP_CALL_SYS:

i = START_SYS_CALL_ADDR(env->error_code);

按照上面的代码修改target/sw64/helper.c，重新编译qemu就可以了。