# Lab1 实验报告：SW64 中断与异常处理

# 一、实验目的

1. 了解 CPU 的中断机制，特别是 SW64 平台上 hmcode 对中断的中转处理

2. 掌握 SW64 上内核中断入口注册（wrent/wrkgp）的方法

3. 了解时钟中断的产生与控制（wrtimer oneshot 模式）

4. 掌握中断/异常处理中寄存器的保存与恢复（SAVE_ALL/RESTORE_ALL + HMC_rti）

5. 理解 CPU 异常机制（断点、非法指令），了解 hmcode 对不同异常类型的区分

6. 实现中断和异常处理的完整 C 语言分发框架

# 二、实验环境

编译器：sw_64sw6b-sunway-linux-gnu-gcc（SW64 交叉编译器）

模拟器：qemu-system-sw64（core3-hmcode 版本）

机器模型：core3，单核，512M 内存

内核入口地址：0xffffffff80910000

内核打印区：[0xffffffff80700000, 0xffffffff80700000 + 1M)

HMC 调用号：参考 Linux 内核 arch/sw_64/include/asm/hmcall.h

# 三、实验原理

## 3.1 SW64 中断处理流程

SW64 的中断处理与其他架构不同——硬件中断首先进入 hmcode（Hypervisor Microcode），hmcode 判断中断类型后跳转到内核注册的入口地址。流程如下：

硬件中断 → hmcode (host_interrupt1.S) → 读 CSR__INT_STAT 判断类型 → 保存 PS/PC/GP/r16-r18 到内核栈 → 从 vcpucb 读取 entInt 地址 → 跳转 entInt → SAVE_ALL → trap() → do_entInt()

## 3.2 SW64 异常处理流程

异常（断点、非法指令）的入口是 entIF：

断点：CPU 执行 sys_call 0x80 → hmcode 设置 r16=0 → entIF

非法指令：CPU 解码 .long 0x7a000000 失败 → QEMU(打补丁) → hmcode opcdec.S 设置 r16=4 → entIF

hmcode 通过 r16（a0）区分异常类型：0 = 断点，4 = 非法指令（opDEC）。

## 3.3 内核入口注册机制

void trap_init(void) {

register unsigned long gptr __asm__("$29");

wrkgp(gptr);                     // HMC 0x37: 写入内核 GP 到 vcpucb

wrent((unsigned long)entInt, 0);  // HMC 0x34: 注册中断入口

wrent((unsigned long)entIF, 3);   // HMC 0x34: 注册异常入口

}

wrent 的第二个参数指定入口类型：0 = 中断(entInt)，3 = 异常(entIF)。

## 3.4 时钟中断（oneshot 模式）

SW64 的时钟是 oneshot 模式——触发一次后停止，必须在中断处理中重新 wrtimer。QEMU TCG 模式下定时器频率较低，wrtimer(1) 产生最短间隔。

## 3.5 中断使能控制

swpipl 控制 CPU 的中断优先级（IPL）。IPL=0 允许所有中断，IPL>0 仅允许更高优先级的中断。

## 3.6 HMC 调用接口

HMC 调用号来自 Linux 内核 hmcall.h，使用 sys_call 指令：

| HMC | 编号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| wrent | 0x34 | 注册内核入口到 vcpucb |
| swpipl | 0x35 | 读写 CPU 中断优先级 |
| wrkgp | 0x37 | 写入内核 GP（r29）到 vcpucb |
| wrtimer | 0x3B | 设置 oneshot 定时器 |
| rti | 0x3F | 从异常/中断返回 |
| bpt | 0x80 | 断点异常 |

# 四、实验步骤与代码修改

## 4.1 架构文件清理

从 lab0 继承 SW64 基础框架，删除 RISC-V 残留文件：libs/sbi.c、libs/sbi.h、libs/riscv.h。新建 libs/sw64.h 提供 SW64 汇编宏。

## 4.2 Makefile 修改

新增 kern/debug、kern/driver、kern/trap、kern/mm 目录。关键修改：

- -G 0 -fno-common：禁止 common symbol，避免 ticks 产生 .scommon 段导致 QEMU 加载失败

- 链接 4 个预编译除法 .o 文件（SW64 无硬件除法）

## 4.3 SW64 汇编入口实现（trapentry.S）

实现 entInt（中断入口）和 entIF（异常入口），SAVE_ALL 保存 r0~r28，RESTORE_ALL + HMC_rti 返回。hmcode 在跳转前已保存 PS/PC/GP/r16-r18 到栈上，SAVE_ALL 额外保存 r0-r28 和 cause，总计 36 槽位映射到 struct pushregs。

## 4.4 寄存器保存布局（trap.h）

| 偏移(槽) | 字段 | 保存者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-28 | r0~r28 | SAVE_ALL | 通用寄存器 |
| 29 | cause | entInt/entIF | 区分中断(0)/异常(3) |
| 30 | PS | hmcode | 处理器状态 |
| 31 | PC | hmcode | 异常/中断地址 |
| 32 | GP | hmcode | 全局指针 r29 |
| 33-35 | r16~r18 | hmcode | a0(类型)/a1/a2 |

## 4.5 C 语言中断/异常分发（trap.c）

trap() 根据 cause 分发：cause=0 → do_entInt（中断），cause≠0 → do_entIF（异常）。do_entInt 处理时钟中断（r16=9），do_entIF 处理断点（r16=0）和非法指令（r16=4）。

关键细节：断点的 hmcode 保存的是返回地址（不额外 +4），非法指令的 QEMU 补丁保存的是异常指令地址（需 +4 跳过）。

## 4.6 驱动层实现

clock.c：wrtimer 封装；intr.c：swpipl 封装；sw.h：所有 HMC 调用 inline 函数，参考 Linux __CALL_HMC_W1/__CALL_HMC_W2 宏的 clobber 约定。

## 4.7 QEMU 非法指令补丁

--- a/target/sw64/helper.c

+++ b/target/sw64/helper.c

case EXCP_OPCDEC:

-        cpu_abort(cs, "ILLEGAL INSN");

+        i = 0xD80;

+        env->csr[EXC_PC] = env->pc - 4;

break;

## 4.8 init.c 集成测试

int kern_init(void) {

memset(edata, 0, end - edata);

cprintf("(THU.CST) os is loading ...\n\n");

trap_init();                         // 注册 entInt/entIF

clock_init();                        // 启动 oneshot 定时器

intr_enable();                       // 开中断

asm volatile("sys_call 0x80"::);     // 触发断点异常

asm volatile(".long 0x7a000000"::);  // 触发非法指令异常

while (1);                           // 等待时钟中断

}

# 五、遇到的问题与解决方案

## 问题 1：.scommon 段导致 QEMU 内核加载失败

现象：make 编译通过，QEMU 启动后无输出，pmemsave 无 p.log。

定位：对比 lab0 和 lab1 的 ELF program headers，发现 lab1 的 LOAD segment 多了 .scommon 段（MemSiz 多 8 字节）。该段由 clock.c 和 trap.c 中 volatile size_t ticks 的 tentative definition 产生。

解决：Makefile 加 -fno-common，同时将 trap.c 中重复的 ticks 定义改为 extern，只保留 clock.c 中一份定义。

## 问题 2：断点处理导致非法指令被跳过

现象：p.log 中只有 breakpoint pc，没有 opDEC pc。

定位：do_entIF 的 case 0（断点）中多加了 tf->gpr.pc += 4。但 hmcode 对 sys_call 0x80 保存的是返回地址（已在指令之后），加 4 后把紧随其后的非法指令也跳过去了。

解决：断点 case 去掉 tf->gpr.pc += 4，仅保留非法指令 case。

## 问题 3：非法指令 PC 显示错误

现象：opDEC pc 与 breakpoint 同地址。

定位：非法指令 case 打印 tf->gpr.pc - 4，但 QEMU 补丁已把 PC 设为 env->pc - 4（即异常指令本身地址），再减 4 多减了一次。

解决：非法指令 case 改为打印 tf->gpr.pc（不下减 4），正确显示比断点地址多 4 字节。

# 六、运行验证

## 编译

make clean && make

## 运行

make qemu

## 验证输出

# 在 QEMU monitor 中：

pmemsave 0x700000 1000 p.log

quit

cat p.log

## 验证结果

(THU.CST) os is loading ...

++ setup timer interrupts

breakpoint pc = ffffffff809100c8

opDEC  pc = ffffffff809100cc

100 ticks

200 ticks

300 ticks

400 ticks

...

| 输出 | 验证内容 |
| --- | --- |
| (THU.CST) os is loading ... | 内核正常启动 |
| ++ setup timer interrupts | 时钟初始化成功 |
| breakpoint pc = ffffffff809100c8 | 断点异常捕获（sys_call 0x80） |
| opDEC pc = ffffffff809100cc | 非法指令异常捕获（.long 0x7a000000） |
| 100 ticks → 200 ticks → ... | 时钟中断持续触发，oneshot 重设正常 |

断点和非法指令地址相差 4 字节（紧邻的两条指令），中断计数持续递增，证明寄存器保存/恢复正确无误。

# 七、实验总结

本次实验在 lab0 SW64 最小内核基础上，实现了完整的中断和异常处理框架：

HMC 接口封装：实现 wrent/wrkgp/wrtimer/swpipl/rti 的 inline assembly 封装，调用号来自 Linux 内核 hmcall.h

汇编入口：实现 entInt/entIF 入口，SAVE_ALL 保存寄存器，__trapret + HMC_rti 返回

中断分发：trap() 根据 cause 字段分发中断/异常，do_entInt 处理时钟中断，do_entIF 处理断点和非法指令

时钟驱动：wrtimer oneshot 模式，每次中断后重新触发

问题排查：.scommon 段 QEMU 兼容性、断点/非法指令的 PC 处理差异

核心理解：SW64 的中断机制与 RISC-V 本质不同——硬件不直接跳转内核入口，而是通过 hmcode 中转。hmcode 负责保存部分上下文、区分中断类型，内核通过 wrent 注册入口、wrkgp 注册 GP 来建立与 hmcode 的约定。